# XIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP CAMPUS GUARUJÁ

Prevenção e Remediação de Catástrofes Ambientais

Aplicação do QFD nos Serviços de Pintura Industrial na Área Naval

Celso Moura

Aluno do Curso de Engenharia de Produção

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Campus Guarujá

celso.moura.jr@hotmail.com

Fernando Alvarenga

Aluno do Curso de Engenharia de Produção

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Campus Guarujá

fernando.alvarenga@hotmail.com

Gilson Jesus

Aluno do Curso de Engenharia de Produção

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Campus Guarujá

Gilson.engprod@gmail.com

Maria Thereza

Aluno do Curso de Engenharia de Produção

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Campus Guarujá

tecicconi@yahoo.com.br

Ruiz da Silva

Coordenador do Curso de Engenharia de Produção

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Campus Guarujá

rusilva@unaerp.br

## Este simpósio tem o apoio da Fundação Fernando Eduardo Lee

Resumo

O Desdobramento de Função Qualidade ” QFD (Quality Function Deployment) ” surgiu na década de 70 no Japão, nos estaleiros da Mitsubishi, em Kobe, e começou a ser propagado no Ocidente no final da década de 80. Tem como objetivo garantir a qualidade dos produtos e serviços de acordo com os desejos dos consumidores. (Rodrigues, 2004). A pintura industrial é das mais importantes atividades da fabricação e montagem de máquinas, equipamentos, estruturas metálicas, embarcações entre outras. Embora a qualidade de uma pintura industrial dependa de fatores independentes tais como preparo da superfície, perfil de rugosidade, umidade relativa do ar, espessura da película, teste de aderência, descontinuidade e inspeções para aprovação, muitas vezes, a aplicação incorreta ou incompleta, resulta em retrabalhos, perda de materiais e aumento do custo final da pintura. Este trabalho apresenta um estudo das práticas adotadas na pintura industrial, os principais gargalos e as dificuldades normalmente existentes nas atividades de pintura, responsáveis por uma menor qualidade do serviço. Para avaliar os pontos positivos, as oportunidades, as fraquezas e ameaças nas atividades de pintura, foram realizadas consultas a sites especializados na internet, livros, associações e visitas a estaleiros navais onde se se encontra a maior concentração de trabalhos de pintura e preparação de superfície.  Com base nas análises realizadas, foi elaborado uma proposta para procedimento padrão de pintura industrial em estaleiros navais.  Entende-se que a proposta pode ser aplicada às atividades de pintura em outros segmentos industriais.

Palavras-chave: Pintura industrial, Parâmetros de pintura, Tintas.

Summary

The Quality Function Deployment "QFD (Quality Function Deployment)" appeared in the 70s in Japan, the shipyards of Mitsubishi in Kobe, and began to be propagated in the West in the late 80. It aims to ensure the quality of products and services according to the wishes of consumers. (Rodrigues, 2004). Industrial painting is the most important activities of manufacture and assembly of mechanical equipment, steel structures, vessels and others. Although the quality of an industrial painting depends on independent factors such as surface preparation, surface profile, relative humidity, film thickness, adhesion test, discontinuity and inspections for approval, often incorrect or incomplete implementation, results in rework, loss of materials and increase the final cost of the painting. This paper presents a study of practices in the industrial painting, the main bottlenecks and usually difficulties in painting activities, responsible for a lower quality of service. To assess the strengths, opportunities, weaknesses and threats in painting activities, visits to specialized sites were conducted, internet, books, associations and shipyards visits where the highest concentration of painting and surface preparation work is. Based on the analysis performed, it was prepared a proposal for standard procedure industrial painting in shipyards. It is understood that the proposal may apply to painting activities in other industries.

Key words: Industrial painting, painting parameters, paints.

Seção 1 – Curso de Engenharia de Produção.

Apresentação – pôster;

1.Introdução

De acordo com Fragata (2009), a pintura possui uma série de características importantes para a proteção anticorrosiva, como facilidade de aplicação e de manutenção, relação custo/benefício atraente. Os sistemas de pintura industrial consiste na aplicação de demãos de tinta em superfícies diversas, proporcionando uma película protetora visando aumentar a vida útil do equipamento. Esta película tem várias funções, tais como:  anticorrosiva, impermeabilizante, diminuição de rugosidade superficial, menor absorção de calor, estética, decorativa, sinalização de estrutura e equipamento, identificações de substancias armazenadas. Nos cascos das embarcações, além de todas essas funções, a película protetora impede a incrustação de micro-organismo.

O sucesso do sistema de pintura é determinado por vários parâmetros relacionados com a qualidade da tinta, mão de obra qualificada e condições climáticas favoráveis durante as aplicações. Uma boa pintura, leva em consideração a preparação da superfície, especificação das tintas de fundo, intermediária e acabamento, espessura da película aplicada, métodos de aplicação, conforme as normas e procedimentos pré-estabelecidos. É necessária atenção quanto aos intervalos mínimo e máximo de tempos entre as demãos.

Para aceitação e qualificação do sistema de pintura, é necessário estabelecer inspeções para: preparo de superfície, perfil de rugosidade, umidade relativa do ar, temperatura ambiente, ponto de orvalho, espessura da película, teste de aderência, descontinuidade, entre outros.

Caso a pintura seja aplicada incorretamente ou incompleta, resultará em retrabalhos, perda de materiais e aumento do custo até mesmo em projetos de sistemas de revestimento tecnologicamente mais avançado.

Foram estudadas as principais práticas adotadas na pintura industrial, levantando-se os gargalos e as dificuldades no processo de pintura, afim de aprimorar os conhecimentos, bem como proporcionar melhores resultados.

Foram realizadas pesquisas em livros sobre o tema, associações, sites e em estaleiros navais, onde se encontra a maior concentração de trabalhos de pintura e preparação de superfície.

Com o propósito de avaliar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças nas atividades de pintura industrial, foi elaborado um QFD – Desdobramento da função Qualidade, para obter uma pintura de qualidade, durabilidade, baixo custo, possibilitando assim a entrega no prazo estimado e garantindo a satisfação do cliente.

2. Objetivos.

Este trabalho tem como principal objetivo apresentar estudos da aplicação do QFD nos serviços de pintura industrial na área naval.

3. Justificativa.

Embora a qualidade de uma pintura naval dependa de vários fatores como preparo da superfície, perfil de rugosidade, umidade relativa do ar, espessura da película, teste de aderência, descontinuidade e inspeções para aprovação, muitas vezes, a aplicação incorreta ou incompleta, resulta em retrabalhos, perda de materiais e aumento do custo final da pintura.

4. Revisão bibliográfica.

4.1 Corrosão

Estima-se que uma parcela superior a 30 % do aço produzido no mundo seja usada para reposição de peças e partes de equipamentos e instalações, deterioradas pela corrosão (NUNES; LOBO, 2007).

Corrosão é a deterioração dos materiais, especialmente metálicos, pela ação de eletroquímica ou química do meio, sendo um processo inverso da metalurgia onde se obtém o metal.

Ver exemplo na figura 1 abaixo:

Fig. 1 – Ciclo dos metais

Fonte: http://www.iope.com.br/3i_corrosao.php

4.2 Tipos de corrosão

- Corrosão uniforme, ocorre por toda superfície com perda regular de espessura do material ocorrendo a formação de escamas de ferrugem.

- Corrosão por placas, perda da espessura numa região específica de um material.

- Corrosão alveolar, corrosão que ocorre na superfície metálica sob a forma de cavidade arredondada com profundidade menor que o diâmetro.

- Corrosão por pites (puntiforme), corrosão que ocorre na superfície metálica sob forma de cavidade de fundo em forma angular, com profundidade maior que o diâmetro.

Ver exemplo na figura 2 abaixo:

Fig. 2 – Tipos de corrosão

Fonte: http://www.iope.com.br/3i_corrosao_2.php

4.3 Pintura Industrial

A pintura Industrial é um processo de proteção de uma superfície consistindo na interposição de uma película, em geral orgânica, entre o meio corrosivo e o material, cuja a finalidade principal é a proteção anticorrosiva.

Há diversas propriedades físico-químicas importantes para a durabilidade do revestimento por pintura. Os mais importantes para a proteção anticorrosiva são: aderência, flexibilidade, resistência à abrasão e impacto, resistência à água e às condições de exposição atmosférica (FRAGATA, 2009).

4.4 Tintas

- Tintas de fundo ou primárias: são tintas aplicadas diretamente ao substrato, contendo na sua composição pigmentos anticorrosivos, sendo responsável   pela aderência e proteção.

- Tintas intermediárias: são tintas com função de aumentar espessura do revestimento, com menor números de demão e são chamadas de tintas seladoras utilizadas para selar superfície porosa, antes da aplicação de tinta de acabamento.

- Tintas de acabamento: São tintas resistentes contra agressividade do meio corrosivo e conferem na cor final aos revestimentos dando maior durabilidade e ótimo acabamento.

4.5 Composição da tinta

- Pigmento: partículas sólidas, com propriedades anticorrosivas, estéticas, decorativas, impermeabilizantes e teor de opacidade.

- Aditivos: substancia empregada em pequenas concentrações, afim de melhorar a resistência da película as condições reais de serviço.

- Resina: é constituinte responsável em formar a película que aglomera as partículas do pigmento.

- Solventes: substancia puras utilizada para auxiliar na solubilidade das resinas, no controle de viscosidade e aplicação das mesmas.

4.6 Classificação das Tintas

- Tintas a óleo

- Tintas alquídicas

- Tintas fenólicas

- Tintas betuminosas

- Tintas epóxis

- Tintas de poliuretana

- Tintas de silicone

- Tintas ricas em zinco

- Tintas acrílicas

- Tintas de borracha clorada

- Tintas vinílicas

4.7 Limpeza e Preparo da Superfície

- Limpeza de superfície por ação físico-química

- Tratamento de superfície com ferramentas manuais e mecânicas

- Limpeza de superfície com jateamento abrasivo

- Limpeza de superfície com hidro jateamento

4.8 Métodos de aplicação da tinta

- Trincha

- Rolo

- Pistola convencional a ar comprimido

- Pistola Air Less sem ar

4.9 Inspeção

- Recebimento de tinta

- Armazenamento

- Prazo de validade

- Preparação de superfície

- Perfil de rugosidade

- Umidade relativa do ar e temperatura

- Aderência

- Espessura de película úmida

- Espessura de película seca

- Descontinuidade

4.10 Defeitos de pintura

- Escorrimento

- Espessura irregular

- Manchas

- Over spray

- Porosidade

- Sangramento

- Cratera

- Impregnação de abrasivo ou materiais estranhos

- Inclusão de pelos

- Empolamento / bolhas

- Enrugamento

- Fendimento

- Descaimento

- Oxidação

5. Métodos.

Para avaliar os pontos positivos, oportunidades, fraquezas e ameaças nas atividades de pintura, foram realizadas consultas a sites especializados na internet, livros, associações e visitas a estaleiros navais onde se se encontra a maior concentração de trabalhos de pintura e preparação de superfície.

5.1 Figuras, quadros e tabelas:

Fig. 3 – QFD pintura industrial na área naval

Fonte: Autor 2016

6. Resultados e discussões.

Com base nas análises realizadas, foi elaborado uma proposta para melhorar os processos de pintura industrial em estaleiros navais, com ênfase em partes do processo que podem interferir diretamente no resultado do trabalho, que são: preparação de superfície, qualificação da mão de obra, procedimentos de pintura e a aplicação do sistema de pintura.

Após a etapa de preparação de superfície deve ser feito uma inspeção visual por um profissional qualificado, respeitando todos os pontos evidenciados para serem tratados imediatamente, evitando retrabalhos e atrasos no processo. Para obter um resultado satisfatório, a mão de obra tem de ser capacitada e dispor de equipamentos e matéria prima de qualidade, com isso todas etapas do procedimento serão cumpridas, concluindo a pintura com sucesso.

Foi evidenciado nas práticas experimentadas, alguns gargalos no processo de pintura sendo o principal, a preparação da superfície, pois nesta etapa dispõem-se de mais homens/hora trabalhadas, além de ser uma atividade considerada relativamente mais pesada que as demais etapas.

As principais dificuldades encontradas foram interferências entre as diferentes áreas do processo, condições climáticas adversas, prazo de entrega curto, absenteísmo, portanto, o planejamento deve ser capaz de inverter estas adversidades e entregar o produto para o cliente no prazo e com a qualidade esperada.

7. Conclusões.

Entende-se que a proposta pode ser aplicada às atividades de pintura em outros segmentos industriais. A elaboração do QFD, permitiu concluir que para obter uma pintura de qualidade é necessário realizar todas as etapas com extrema competência e se atentar principalmente nas etapas de preparação da superfície e da própria pintura em si, evitando assim retrabalhos que oneram o custo e atrasam a entrega do navio.

8. Referências.

RODRIGUES, Marcus Vinicius. Ações para a qualidade: GEIQ, gestão integrada para a qualidade: padrão seis sigma, classe mundial. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.

BRASIL. Marinha do Brasil. Diretoria de Engenharia da Marinha. ENGENALMARINST Nº 60-01- Pintura de Manutenção de Obras Vivas, Costados, Conveses Externos e Tanques dos Navios, Embarcações e Submarinos em Serviço. Rio de Janeiro, 2000. COURTAUDS INTERNACIONAL LTDA. Guia completo para pintura de barcos. São Paulo, 2000.

FRAGATA, F.L.. Qualificação para inspetor de pintura industrial nível 1 – Módulo I: A pintura como técnica de proteção anticorrosiva. ABRACO. Rio de Janeiro 2009.

LOBO, A.C.O., Nunes, L.P.. Pintura industrial na proteção anticorrosiva. 3ª ed. Rio de Janeiro: Interciência: Petrobrás, 2007.

FRAGATA, F.L.. Qualificação para inspetor de pintura industrial nível 1 – Módulo I: A pintura como técnica de proteção anticorrosiva. ABRACO. Rio de Janeiro 2009.

N-13 PETROBRAS REV.G DEZEMBRO 2005.

BRASIL. Marinha do Brasil. Diretoria de Engenharia da Marinha. ENGENALMARINST Nº 60-01- Pintura de Manutenção de Obras Vivas, Costados, Conveses Externos e Tanques dos Navios, Embarcações e Submarinos em Serviço. Rio de Janeiro, 2000. COURTAUDS INTERNACIONAL LTDA. Guia completo para pintura de barcos. São Paulo, 2000.

http://www.grupomekal.com.br/system/filemanager/biblioteca/manual_pintura.pdf,  acesso em 23/09/2016.

http://tempodefun.dominiotemporario.com/doc/Pintura.pdf, acesso em 23/09/2016.

http://www.oceanica.ufrj.br/intranet/teses/2009_graduando_luciano_viceconte.pdf, acesso em 23/09/2016.

http://www.datalyzer.com.br/site/suporte/administrador/info/arquivos/info50/50.html, acesso em 18/10/2016.

http://www.iope.com.br/3i_corrosao.php, acesso em 18/10/2016.

http://www.iope.com.br/3i_corrosao_2.php, acesso em 18/10/2016.