XIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP CAMPUS GUARUJÁ

Prevenção e Remediação de Catástrofes Ambientais

Drenagem do Solo através de Concreto Permeável

Jennifer Araujo Daniel

Graduando - Curso Engenharia Civil

UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto – Campus Guarujá

jennifera_daniel@yahoo.com.br

Beatriz Bernardo

Graduando - Curso Engenharia Civil

UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto – Campus Guarujá

Beatriz.31bernardo@gmail.com

Este simpósio tem o apoio da Fundação Fernando Eduardo Lee

Resumo:

Este projeto foi elaborado com o intuito de visibilizar medidas efetivas para contenção e prevenção de desastres naturais através da Drenagem da água da chuva por meio de concreto permeável como camada de revestimentos em pavimentos com baixa carga.

Observando decorrentes enchentes no Município de Guarujá, fato atribuído ao processo de desenvolvimento urbano e a consequente impermeabilização do solo e o desgaste do escoamento pluvial, assim através de pavimentos de concreto permeável possibilitaria uma maior infiltração no solo direcionando a água por meio de um sistema simples para um reservatório de reuso.

Agregando no concreto materiais recicláveis considerando a sustentabilidade do projeto. O trabalho foi elaborado pelo método qualitativo bibliográfico com consulta auxiliar em websites, com enfoque indutivo, consistindo em analisar o problema proposto e buscar uma solução, pesquisa em campo com engenheiros da área de drenagem da Prefeitura de Guarujá.

Palavras chave: Sustentabilidade, concreto permeável, reciclagem e drenagem.

Summary.

This project was developed in order to visualize effective measures for containment and prevention of natural disasters through the rainwater drainage through concrete permeable as coating layer with low load floor.

Noting resulting floods in the city of Guaruja, which was attributed to the urban development process and the consequent soil sealing and wear of storm water runoff, and through pervious concrete pavements allow for greater infiltration in the ground directing the water through a simple system for reuse container.

Aggregating the recyclables concrete considering the sustainability of the project. The work was done by bibliographical qualitative method with consulting help on websites, with inductive approach, consisting in analyzing the proposed problem and seek a solution, field research with engineers drainage area of ​​Guaruja City Hall.

Seção 1 – Graduação Engenharia Civil

Apresentação: oral

- Introdução

Considerando o cenário e o clima do nosso município e as decorrentes enchentes e risco de deslizamentos em encostas, a pesquisa foi motivada pela convivência direta destes fenômenos naturais, atualmente em nossa cidade observou canais totalmente assoreados, de acordo com informações de campo, conclui se que a escala topográfica dos bairros pesquisados é negativa em relação ao nível do mar e sua total pavimentação dificulta a drenagem, contando somente com o escoamento via boca de lobo e alguns trechos gravitacional ocasionando a demora do escoamento, assim devido a esses vários fatores ocorrem esses transtornos ambientais.

Pensando em uma ação sustentável decidimos que o projeto base usara solo permeável, com alterações em seus agregados utilizando materiais recicláveis.  Produzindo além do conforto térmico por causa da sua composição e coloração, o tema proposto visa uma mudança de pensamento através da utilização de lixo reciclável, o qual prejudica o meio ambiente. Outro ponto positivo deste projeto além da percolação através dos vazios é o controle da agua da chuva através de dutos contido no interior deste solo para um reservatório de tratamento básico e sua reutilização com fins não potáveis. O objetivo final do protejo será mostrar a possibilidade do controle de enchentes através de formulação de um novo solo permeável com o reaproveitamento dessas aguas.

- Objetivo

Apresentar um projeto sustentável para minimizar os danos causados pelas enchentes na cidade, encontrando recursos recicláveis como agregados do concreto.

Demonstrar através de corpo de prova no laboratório a resistência do concreto com seus agregados, desempenho térmico, massa especifica e absorção de água.

Desenvolver um traço ideal para uso com uma combinação de elementos como cimento, brita, água e areia, no lugar de areia usaremos material reciclável. Observando que o pavimento permeável ou poroso difere do usual por causa da graduação dos seus elementos como por exemplo das pedra britada a partir do número 2 e a areia grossa usada para criar um bom volume de vazios no concreto, assim facilitando a percolação da água no mesmo. A quantidade desta combinação varia de acordo com a resistência solicitada, este tipo de concreto permeável é aconselhado ser usado em locais de menor solicitação de carga mecânica, por causa que os vazios causam menos resistência.

- Desenvolvimento

O desenvolvimento do trabalho deu-se inicialmente com pesquisas sobre concreto permeável, de acordo com ANAIS DO 56º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2014 – 56CBC “para que o concreto permeável possa ser classificado como tal, segundo Marchioni e Silva (2011), este deve possuir um alto índice de vazios interligados, com pouca ou nenhuma porção de areia na sua composição, permitindo a percolação de grande quantidade de águas pluviais. Quando o concreto é dimensionado adequadamente, o seu grau de permeabilidade é suficiente para permitir a passagem de todo o fluxo precipitado”

A ideia inicia era agregar pneus triturados e Polietileno Tereftalato usualmente denominado PET, contudo tivemos dificuldades para encontrar esses materiais na Baixada Santista. Visando a sustentabilidade pesquisamos vários tipos de materiais que são descartáveis e que poderiam ser utilizados como agregados no concreto. Através de pesquisas encontramos uma cooperativa que faz a separação do lixo para a reutilização e fabricam PEAD (polietileno de alta densidade) que por sua vez não conseguimos uma amostra do material pois seu maquinário estava quebrado, na baixada poucas Empresas trabalham com esse tipo de material, entramos em contatos com a Empresa Nova Elos que gentilmente cedeu uma amostra generosa de PEAD para testes posteriores.

O PEAD como dito anteriormente é um polietileno de alta densidade, fabricado a partir do descarte de diferentes materiais plásticos onde passam por um determinado processo desde a limpeza adequada dos resíduos até a parte final que é polimerização que o transforma em pequenos grãos de diferentes colorações dependendo da finalidade do produto. É utilizado em diversos materiais como sacolas plásticas, bolsas de supermercado, frascos de diversos produtos e até mesmo na fabricação de tubulações de água.

A amostra que nos foi cedida é certificada “Através de rigorosos processos industriais desenvolvidos pela Empresa Nova Elos, utilizando equipamentos de última geração, as propriedades do Polietileno são conservadas, dessa forma, ele pode ser reutilizado sem nenhuma perda de suas características.

Para garantir a total segurança dos produtos reciclados a Nova Elos buscou certificação junto ao IPT, o Instituto de Pesquisas e Tecnologia do Estado de São Paulo, sendo a única empresa da Baixada Santista com essa certificação na área da reciclagem.”

Quais as vantagens de usar esse material? Primeiramente por ser um material reciclável e pode baratear o concreto, é um material resistente a processos químicos, estável a solventes o que garante uma durabilidade do produto que de acordo com pesquisas varia a partir de 50 anos, resistência a abrasão e a impacto, flexível, dentre outras características.

Usaremos macdrain ou bidim para não entupir os vazios na superfície dos blocos de concreto para que a percolação não seja obstruída.

A drenagem da cidade é feita através de galerias fluviais, escoamento gravitacional. O nosso projeto tem como objetivo realizar a interligação estrutural concreto permeável, tubulação perfurada e revestida com bidim, assim direcionando a agua da chuva até uma rede separada, a ideia inicial será um piscinão. Está agua será usada para fins não potáveis, denominada água de reuso.

Traço ideal do concreto se dá com a mistura de agregado graúdo como brita limpa e cubica, cimento Portland enriquecido com clinquer sem gesso para obter um controle de pega adequado, agregados recicláveis PEAD, areia, aditivos e água. Controlar a massa especifica, verificando a quantidade exata de cada elemento usado.

Os testes de resistência do concreto serão feitos posteriormente em laboratório, através das Normas da ABNT 5738 Concreto – Procedimentos para moldagem e cura de corpos de prova. Onde depois da mistura ideal tira-se amostras e coloca se em formas cilíndricas com um adensamento cuidadoso para não haver mais adensamento que o necessário, pois é necessário espaçamento entre os elementos para a percolação da água.

Depois disso entra o processo de cura do concreto, onde deve se evitar a evaporação rápida de água e sua desforma, assim observando a umidade ideal para não haver retração plástica e causar fissuras no concreto, isto será feito com o envolvimento do corpo de prova em bidim ou o próprio saco de cimento úmido num período normativo de 28 dias.

Verificar através de termômetro o desempenho térmico do corpo de prova em comparação com outro sem vazios.

Teste de slump para determinar a consistência de abatimento do concreto.

Resultados e Discussões

Dentre o período de pesquisas o que foi mais o menos 8 meses, não conseguimos fazer os testes práticos para evidenciar a resistência e outras características do concreto permeável com agregados recicláveis, faremos posteriormente tais testes.

Conclusão

Após análise de todas as informações obtidas ao longo do trabalho, observamos o quão importe é um pensamento sustentável para obtenção de novas soluções para problemas antigos, como por exemplo, enchentes decorrentes da falta de estrutura e assoreamento adequado no município.

Levando em consideração todas as variantes ao nosso redor, desde o próprio lixo que é descartado de forma errônea pelos moradores até as cotas negativas da cidade. Este mesmo lixo pode ser usado como agregado reciclável barateando o custo do concreto, garantido o uso adequado dos resíduos, dependendo da cor do agregado garantindo um conforto térmico, pois há pela refletância concreto.

Em resumo como graduando de Engenharia Civil temos a obrigação de criar novas soluções para grandes problemas de maneira sustentável, visando o futuro da humanidade, pois sabemos que a maneira que o homem está vivendo, está esgotando os recursos naturais e a Terra não está sendo capaz de repor tais recursos e está entrando em colapso, notamos isso através das catástrofes que são geradas pelo mal-uso da natureza e está refletindo diretamente a todos nós.

Um dos maiores desafios modernos é como reutilizar o lixo gerado diariamente de forma eficaz e que não gere mais resíduos na sua reciclagem. Encontramos uma maneira simples e talvez pequena para esse problema que será posteriormente testada e colocada em pratica, pois, nosso objetivo final é otimizar os processos de construção sustentáveis.

- Referencias

https://4dprojetos.com/2012/01/30/como-fazer-concreto-poroso-permeavel/ Acesso em: 25/03/2016

http://www.cimentoitambe.com.br/dicas-sobre-concreto/ Acesso em: 25/03/2016

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/acbfafac9036d88cc506c07a55608127.pdf Acesso 02/07/2016

http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/nova_versao/pdf/cee51_1.pdf Acesso 01/09/2016

Caracterização termo física mecânica de pavimento confeccionado com concreto permeável destinado à pavimentação urbana.

http://www.clubedoconcreto.com.br/2013/08/afinal-slump-test-para-que.html Acesso em 01/09/2016

http://www.novaelosreciclagem.com.br/polietileno/ Acesso em 12/09/2016

http://www.ecopipe.com.br/pead/polietileno-pead/