# XVII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS

# DA UNAERP - CAMPUS GUARUJÁ

Lajes pré-moldadas: Vantagens, Desvantagens e emprego de diferentes tipos na engenharia civil.

Gabriel Menezes

Discente do Curso de Engenharia Civil

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP Campus Guarujá

gabriel.msantos@sou.unaerp.edu.br

Geisa Graziella Sampaio Cavalcanti

Discente do Curso de Engenharia Civil

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP Campus Guarujá

geisagraziella@bol.com.br

Hosana da Silva de Souza

Discente do Curso de Engenharia Civil

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP Campus Guarujá

hosana.hunter@gmail.com

Igor Neco de Moraes Veloso

Discente do Curso de Engenharia Civil

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP Campus Guarujá

igor.veloso@sou.unaerp.edu.br

Rodrigo Coelho Roberto

Docente do Curso de Engenharia Civil

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP Campus Guarujá

rodrigosbeng@gmail.com

Este simpósio tem o apoio da Fundação Fernando Eduardo Lee

Linha de pesquisa: ENGENHARIA CIVIL – Construção Civil.

Formato: Resumo Expandido

Apresentação: Oral

RESUMO

O presente estudo é integralmente baseado na análise da laje pré-moldada, tendo em vista seu custo-benefício como a vantagem mais atrativa ao cliente. Além disso, vencer grandes vãos com quantidade mínima de altura, permitem agilidade ao andamento da obra, diminuição das etapas de produção, redução da mão de obra e facilidade na execução. O âmbito da construção civil possui uma variação em materiais para obras e reformas muito eficaz para cada tipo de projeto, e se faz necessário analisar quais os modelos que se mostram mais eficazes. Sendo eles os principais elementos, o pilar, a viga e a laje que irão suportar todas as cargas empregadas ao longo de sua estrutura.  A laje pré-moldada ou laje com vigotas de concreto, consiste em placas ou painéis pré-moldados de aço e concreto de modo que chegam prontas no canteiro de obras, evitando o uso tradicional das formas e escoras, porém não devem receber sobrecargas a mais do que seu projeto, devido a leveza em comparação a outras lajes. Estruturalmente é pouco resistente aos cisalhamentos, podendo gerar consequentes patologias, como trincas e fissuras no teto e nas paredes. Assim como outros elementos a própria laje pré-moldada dispõe de outros elementos para compor sua montagem ao longo do vão de uma viga. A laje treliçada com lajota ou EPS (poliestireno expandido), comumente chamado de “lajes de isopor’’ são os mais utilizados no mercado. O primeiro caso, por ser tradicional, e o segundo pela vantagem na execução, qualidade no tempo de cura, leveza na carga permanente e o isolamento térmico acústico. A laje de painel treliçado destaca-se por não utilizar o concreto e podendo incluir EPS na montagem, as placas são colocadas lado a lado, podendo ser revestidas ou não, porém o seu custo é mais elevado do que o modelo anterior, tendo em vista a utilização no mesmo padrão de projeto. A laje alveolar é composto de concreto protendido e recebe este nome devido aos alvéolos (orifícios) que contem para deixar seu peso próprio mais leve,  sua utilização é empregada em unidades e complexos maiores que demandam vãos extensos, e seu manuseio ocorre com guindastes, ou seja, não é usual para edificações residenciais. A laje de concreto dispõe de painéis mais largos com cerca de 25 cm e não utiliza se lajota, possui uma resistência mais elevada do que o tradicional, não necessita de acabamento e necessita de pouco escoramento.

Palavras-chave: Lajes pré-moldadas, lajes de concreto

REFERÊNCIAS

PEREIRA, Caio. Laje Pré-Moldada: O que é, principais tipos e vantagens. Escola Engenharia, 2017. Disponível em: https://www.escolaengenharia.com.br/laje-pre-moldada/. Acesso em: 3 de outubro de 2020.